《电路分析》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 英文名称 | Circuit Analysis | 课程代码 | MEEW1010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 专业选修课 | 授课对象 | 机械电子工程 |
| 学 分 | 3.00 | 学 时 | 72 |
| 主讲教师 | 杨新艳/卢磊 | 修订日期 | 2023年5月 |
| 指定教材 | 《电路》（第六版），邱关源著，高等教育出版社，2022年6月第6版。 |  |  |

二、课程目标

（一）总体目标：

通过电路分析课程的学习，培养学生电路知识与电路分析技能，锻炼电路设计过程与电路分析方法，构建正确的电路分析虔诚工科情感态度与价值观等核心素养观念。不仅关注学生“当下电路分析课程知识的积累”，更关注学生“未来”作为机械电子工科学生所需要的正确价值观念、必备品格和关键能力。最终能够培养具备把知识、技能和过程、方法提炼的能力以及具有正确情感态度、价值观等品格的大学生。

（二）课程目标：

机械电子二年级的学生，通过本课程的学习，使学生掌握电路理论的基本知识、分析和计算电路的基本方法以及进行电路实验的基本技能，了解电路理论的应用和发展概况，进一步培养学生的思维推理能力和分析运算能力，为学习电子技术基础、信号与系统、高频电子线路等后续有关课程以及从事与本专业有关的工程技术工作打下坚实的基础，也是学生德、智、体、美、劳全面培养的重要组成部分。本课程的具体教学目标如下：

课程目标1：具备实际电路的建模方法和电路拓扑理论，掌握用于一阶、二阶电路动态分析的常微分方程数学方法，能使用数学、自然科学、工程基础和专业知识针对工程问题建立合适的数学模型。

课程目标2：掌握电阻、电容、电感元件、独立电源、受控电源的特性、功能，具备这些元件的应用能力；能够分析和计算较复杂电阻电路的电流、电压及元件参数；能够分析一般一阶、二阶动态电路的动态过程；能够分析和计算互感电路的参数；能够理解三相电路的工程应用；能够分析和计算二端口网络的Y参数和Z参数。能够针对实际工程问题和应用对象进行方案选择。

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

| 毕业要求 | 指标点 | 课程目标 |
| --- | --- | --- |
| 1、工程知识 | 1-3能够将相关知识和数学模型方法用于推演、分析电子信息工程专业工程问题。 | 教学目标1 |
| 2、问题分析 | 2-1能运用相关科学原理，识别和判断电子信息领域复杂工程问题的关键环节和参数。 | 教学目标2 |

三、教学内容

第一章 电路模型和电路定律

1.教学目标

通过本章的介绍，使得学生了解课程的学习要求，课程的性质和主要内容。

掌握电路模型、电路元件的概念，电压电流参考方向的概念；掌握元件、电路吸收或发出功率的表达式和计算。

掌握KCL、KVL电路定律。

- 教学重难点

1.2电流和电压的参考方向

1.5电阻元件

1.6电压源和电流源

1.7受控电源

1.8基尔霍夫定律

- 教学内容

1.1电路和电路模型

1.1.1 电路的概念和功能

1.1.2 理想电路的模型及类型

1.2电流和电压的参考方向

1.2.1电流和电压的定义

1.2.2电流和电压的参考方向

1.3电功率和能量

1.3.1 能量的概念

1.3.2 电功率的定义及计算方法

1.4电路元件

1..4.1 电路元件的概念及类型）

1.5电阻元件

1.5.1 电阻元件的数学定义及符号

1.5.2 线性电阻元件的伏安关系（VCR）

1.5.3 电阻元件的功率和能量

1.6电压源和电流源

1.6.1 电压源的数学模型、电磁特性及伏安特性

1.6.2 电流源的数学模型、电磁特性及伏安特性

1.7受控电源

1.7.1 受控源的特点、类型、伏安特性和电路模型

1.8基尔霍夫定律

1.8.1 支路、结点、回路、网孔及结构约束的基本概念

1.8.2 基尔霍夫电流定律

1.8.3基尔霍夫电压定律

- 教学方法

（1）课堂教学。（2）采用传统教学方式与多媒体课件相结合进行教学；充分利用学校的课程录播视频和课程中心网站资源辅助教学。（3）采用过程化考核，通过作业自学。

5.教学评价

通过作业检验电路模型和电路定律基本内容的掌握程度。通过讨论，提升学生对电路中的电压、电流设参考方向意义的理解。

第二章 电阻电路的等效变换

1.教学目标

掌握电路等效变换的概念；掌握电阻串联、并联与混联、Y形联结与形联结的计算。

掌握电源的串联与并联，电源的等效变换以及一端口电路输入电阻的计算。

- 教学重难点

2.4 电压源、电流源的串联和并联

2.5 实际电源的两种模型及其等效变换

2.6 输入电阻

- 教学内容

2.1 电路的等效变换

2.1.1 电路的等效变换的概念

2.1.2 等效条件

2.2 电阻的串联和并联

2.2.1 串联等效电阻，分压公式

2.2.2 并联等效电阻，分流公式

2.3 电阻的Y形连接和Δ形连接的等效变换

2.3.1 电阻的Y形连接和Δ形连接等效变换的条件

2.3.2 电阻的Y形连接和Δ形连接等效变换的应用

2.4 电压源、电流源的串联和并联

2.4.1电压源串联的等效公式和并联的条件

2.4.2 电流源并联的等效公式和串联的条件

2.5 实际电源的两种模型及其等效变换

2.5.1 实际电压源模型和实际电流源模型

2.5.2 实际电源的两种模型之间等效变换的方法

2.6 输入电阻

2.6.1 输入电阻的概念

2.6.2 输入电阻的求法

- 教学方法

（1）课堂教学。（2）采用传统教学方式与多媒体课件相结合进行教学；充分利用学校的课程录播视频和课程中心网站资源辅助教学。（3）采用过程化考核，通过作业自学。

5.教学评价

通过作业检验电阻电路的等效变换基本内容的掌握程度。通过讨论，提升何谓电路等效?两电路等效需满足什么条件，在应用分压公式和分流公式时,是否需要考虑电压电流的参考方向等的理解。

第三章 电阻电路的一般分析

1.教学目标

掌握电路等效变换的概念；掌握电阻串联、并联与混联、Y形联结与形联结的计算。

掌握电源的串联与并联，电源的等效变换以及一端口电路输入电阻的计算。

- 教学重难点

3.2 KCL和KVL的独立方程数

3.5 回路电流法

3.6 结点电压法

- 教学内容

3.1 电路的图

3.1.1 电路的图的定义

3.1.2 有向图、回路、连通图、树等的概念

3.2 KCL和KVL的独立方程数

3.2.1 独立方程组的特点

3.2.2 KCL的独立方程数

3.2.3 KVL的独立方程数

3.3 支路电流法

3.3.1 2b法的概念

3.3.2 支路电流方程的推导过程及标准形式

3.4 网孔电流法

3.4.1 网孔电流的概念

3.4.2 网孔电流法的推导

3.4.3 网孔电流方程的标准形式

3.4.4 含有受控源、无伴电流源时方程的处理

3.5 回路电流法

3.5.1 回路电流的概念

3.5.2 回路电流法的推导

3.5.3 回路电流方程的标准形式

3.5.4 含有受控源、无伴电流源时方程的处理

3.6 结点电压法

3.6.1 结点电压的概念

3.6.2 结点电压法的推导

3.6.3 结点电压方程的标准形式

3.6.4 含有受控源、无伴电压源时方程的处理

- 教学方法

（1）课堂教学。（2）采用传统教学方式与多媒体课件相结合进行教学；充分利用学校的课程录播视频和课程中心网站资源辅助教学。（3）采用过程化考核，通过作业自学。

5.教学评价

通过作业检验电阻电路的一般分析的等效变换基本内容的掌握程度。通过讨论，提升何谓电路等效?两电路等效需满足什么条件，在应用分压公式和分流公式时,是否需要考虑电压电流的参考方向等的理解。

第四章 电路定理

1.教学目标

1）掌握一些重要的电路定理，包括叠加定理(含齐性定理)，替代定理、戴维宁定理、诺顿定理、最大功率传输定理。

2）了解特勒根定理、互易定理及对偶原理。

2.教学重难点

叠加定理

戴维宁定理和诺顿定理

3.教学内容

第一节  叠加定理

4.1.1 叠加定理的适用范围

4.1.2 叠加定理的内容

4.1.3 应用叠加定理分析求解电路

4.1.4 齐性定理

第二节  替代定理

4.2.1 替代定理的适用范围

4.2.2 替代定理的内容

第三节  戴维宁定理和诺顿定理

4.3.1 含源一端口网络的概念

4.3.2 戴维宁等效电路的求法

4.3.3 应用戴维宁定理分析求解电路

4.3.4 诺顿等效电路的求法

4.3.5 应用诺顿定理分析求解电路

4.3.6 戴维宁定理和诺顿定理的适用范围及二者之间的关系

4.3.7 最大功率传输的条件

第四节  特勒根定理

4.4.1 特勒根定理的适用范围

4.4.2 特勒根定理1和特勒根定理2的内容

4.4.3 应用特勒根定理分析求解电路

第五节  互易定理

4.5.1 互易定理的适用条件

4.5.2 互易定理的三种形式

4.5.3 应用互易定理分析求解电路

第六节  对偶原理

4.6.1 对偶定理的内容

4.6.2 对偶电路的画法

4.教学方法

（1）课堂教学。（2）采用传统教学方式与多媒体课件相结合进行教学；充分利用学校的课程录播视频和课程中心网站资源辅助教学。（3）采用过程化考核，通过作业自学。

5.教学评价

1.通过作业检验电路定理的一般分析的等效变换基本内容的掌握程度。通过讨论，加深一个平面电路,如何选择最简单的分析方法?分析含有受控源的电路时,有哪些注意点?等的理解。

2. 直流电阻电路实验

2.1 实验目标

直流激励是最简单的激励,电阻是极为常见的电路元件。通过直流电阻电路实验希望达到以下目标:

1)掌握直流稳压电源的使用方法。

2)掌握用万用表测量直流电压和电阻

3)用基尔霍夫电流定律和电压定律解释实验现象

4)掌握伏安特性的测量方法

5)验证线性电阻满足欧姆定律。

6)验证戴维南定理。

7)掌握用MATLAB/Excel将实验数据绘制成曲线的方法。

8)锻炼通过实验验证理论和通过理论解释实验的能力。

9)锻炼通过实验数据进行理论归纳的能力。

2.2 实验报告要求

直流电阻电路的实验报告要求如下。

1)根据戴维南等效电路实验的理论基础和实验过程,总结戴维南等效电路实验的实验原理。

2)用KCL和 KVL解释实验中灯泡亮度差异的原因,给出相应的公式说明

3)用MATLAB/Excel绘图功能绘制灯泡的伏安特性曲线(横轴为电流,纵轴为电压),MATLAB/Excel绘图方法详见视频4.2。

4)用MATLAB/Excel绘图功能绘制线性电阻的伏安特性曲线。

5)根据戴维南等效电路实验的实验数据,计算出开路电压和等效电阻,将计算依据和计算结果填写到实验报告册中。

6)假设事先不知道戴维南定理,根据戴维南等效电路实验的实验数据,推出戴维南定理成立,并给出理论解释,将理论解释填写到实验报告册中。

第五章 运算放大器储能元件

1.教学目标

掌握电容、电感两种储能元件在电路中的VCR及功率、能量表达式。

掌握电容、电感在串并联的等效参数计算。

掌握运算放大器的基本特性。

掌握运算放大器虚短与续断概念。

2.教学重难点

无

3.教学内容

5.1电容元件

5.1.1 电容元件的数学定义及符号

5.1.2 线性电容元件的伏安关系

5.1.3 电容元件的功率和储能

5.2电感元件

5.2.1 电感元件的数学定义及符号

5.2.2 线性电感元件的伏安关系

5.2.3 电感元件的功率和储能

5.3电容、电感元件的串并联

5.3.1 串联等效公式

5.3.2 并联等效公式

5.4 运算放大器的电路模型

5.5 含有理想运算放大器的电路分析

4.教学方法

（1）课堂教学。（2）采用传统教学方式与多媒体课件相结合进行教学；充分利用学校的课程录播视频和课程中心网站资源辅助教学。（3）采用过程化考核，通过作业自学。

5.教学评价

- 通过作业检验储能元件的一般分析的等效变换基本内容的掌握程度。通过讨论，研究已知某一时刻电感两端的电压,能否求出该时刻通过电感的电流以及通过运算放大器构成计算器。

- 基本运算放大电路实验

2.1 实验目标

运算放大器是有别于电阻、电容和电感等无源元件的有源元件,基于运算放大器可以实现丰富的电路功能。通过基本运算电路实验,希望达到以下目标:

1)掌握运算放大器的基本特性。

2)掌握实际运算放大器芯片的使用方法

3)掌握为运放提供正负供电电压的方法

4)了解负反馈对于基本运算电路工作的重要性。

5)掌握用单个或多个运放构成常见的运算电路

6)进一步提高示波器使用操作的熟练度。

7)锻炼电路仿真能力和仿真时自已设计参数的能力。

8)锻炼将理论仿真和实验相互结合的能力。

9)锻炼在实验过程中自已设计参数进行实验的能力。

10)激发学以致用的兴趣,主动通过运放实现更多电路功能。

2.2 基本运算电路的实验报告要求如下

2)根据实验理论基础和实验过程总结实验原理。

3)记录反相比例实验电路的电阻值和输入、输出波形,测量输入和输出电压的有效值,计算比例系数,并与理论值对比,将结果填入实验报告册中。

4)记录同相比例实验电路的电阻值和输入输出波形,测量输入和输出电压的有效值,并计算比例系数,并与理论值对比,将结果填入实验报告册中。

5)(选做)记录反相微分实验电路的输入和输出波形,通过电路理论进行分析,并将结果填入实验报告册中。

第六章 一阶电路和二阶电路的时域分析

1.教学目标

1）用一阶微分方程描述RC和RL电路，掌握分析一阶电路过渡过程的经典法及一阶电路时间常数的概念。

2）有一阶电路的基础上用经典法分析二阶电路的过渡过程。

3）掌握零输入响应、零状态响应、全响应、瞬态分量、稳态分量、阶跃响应、冲激响应等重要概念。

2.教学重难点

6.1动态电路的方程及其初始条件

6.4一阶电路的全响应

6.5二阶电路的零输入响应

6.7一阶电路和二阶电路的阶跃响应

- 教学内容

动态电路的方程及其初始条件

6.1.1 动态电路的概念、基本形式及描述方程

6.1.2 换路定理的内容及初始值的求取

6.1.3 三个等效电路（0-，0+，+∞）

一阶电路的零输入响应

6.2.1一阶电路的基本形式

6.2.2 RC一阶电路的零输入响应的求解

6.2.3 RL一阶电路的零输入响应的求解

6.2.4 零输入响应的两个要素（初值uC(0+)、iL(0+)，时间常数τ）

一阶电路的零状态响应

6.3.1 RC一阶电路的零状态响应的求解

6.3.2 RL一阶电路的零状态响应的求解

6.3.3 零状态响应的两个要素（稳态值uC(∞)、iL(∞)，时间常数τ）

6.3.4 零状态响应的两个分量（自由分量和强制分量）

一阶电路的全响应

6.4.1 RC、RL一阶电路的全响应的求取

6.4.2 全响应的两种分析方法（零输入响应+零状态响应， 全响应=稳态分量+暂态分量）

6.4.3 求解直流一阶电路的三要素法

二阶电路的零输入响应

6.5.1 二阶电路的基本形式及描述方程

6.5.2 RLC串联电路零输入响应的求解

6.5.3 二阶电路零输入响应的性质（非振荡、临界振荡、振荡等）

二阶电路的零状态响应和全响应

6.6.1 二阶电路零状态响应和全响应的分析方法

一阶电路和二阶电路的阶跃响应

6.7.1 阶跃函数的定义及性质

6.7.2 一阶电路和二阶电路的阶跃响应

一阶电路和二阶电路的冲激响应

6.8.1 冲激函数的定义、性质及与阶跃函数的关系

6.8.2 一阶电路和二阶电路的冲激响应

4.教学方法

（1）课堂教学。（2）采用传统教学方式与多媒体课件相结合进行教学；充分利用学校的课程录播视频和课程中心网站资源辅助教学。（3）采用过程化考核，通过作业自学。

5.教学评价

1）通过作业检验一阶电路和二阶电路的时域分析基本内容的掌握程度。通过讨论，研究1）在三个等效电路（0-，0+，+∞）中, 电感和电容的处理方法有何不同?2）动态电路的全响应有几种分解形式?3）使用三要素公式求一阶电路的的全响应分几个步骤?。等问题。

2）动态电路的瞬态响应

2.1 实验目标

通过RC一阶电路和 RLC二阶电路的瞬态响应实验希望达到以下目标1)通过实验了解动态电路瞬态响应的过程和规律

2)掌握用万用表测量电阻阻值。

3)掌握用示波器测量瞬态波形及其参数的方法4)掌握用仿真软件仿真动态电路的瞬态响应

5)锻炼实验观察能力。

6)锻炼将实验、仿真和理论相互结合分析的能力。

2.2 实验报告要求

动态电路瞬态响应的实验报告要求如下

1)实验前必须完成6.4 节仿真内容方可进实验室完成实测任务请将仿真结果附在实验报告册中并打印。

2)根据实验理论基础和实验过程总结实验原理

3)将实验记录的波形插入到实验报告册的相应位置。

4)根据参数和实验波形总结 RC一阶电路充放电和 RLC 二阶电路瞬态响应的规律,并将总结的规律填写到实验报告册中。

5)用电路理论解释 RC一阶电路和 RLC二阶电路瞬态响应的规律并将理论解释填写到实验报告册中。

6)结合二阶电路的理论和二阶电路振荡衰减波形的测量数据,计算式(6.12)中的衰减因子8和振荡角频率@将计算依据和结果填写到实验报告册中。

第七章 相量法

1.教学目标

1）掌握复数、正弦量、相量法的基础，掌握电路定律的相量形式。

2.教学重难点

7.4电路定律的相量形式

- 教学内容

7.1复数

7.1.1 复数的几种表示形式及其转换关系

7.1.2 复数的四则运算

7.2正弦量

7.2.1 正弦量的三要素（振幅、角频率、初相位）

7.2.2 有效值的概念及求解

7.2.3 相位差

7.3相量法的基础

7.3.1 相量法的概念及表示方法

7.3.2 相量图

7.4电路定律的相量形式

7.4.1 KCL、KVL的相量形式

7.4.2 相量形式的VCR（电阻、电感、电容元件）

7.4.3 线性受控源的相量表示

4.教学方法

（1）课堂教学。（2）采用传统教学方式与多媒体课件相结合进行教学；充分利用学校的课程录播视频和课程中心网站资源辅助教学。（3）采用过程化考核，通过作业自学。

5.教学评价

通过作业检验相量法基本内容的掌握程度。通过讨论，研究1）复数有几种表示形式?如何转换?2）何谓正弦量的三要素?正弦信号如何使用相量表示?等问题。

第八章 正弦稳态电路的分析

1.教学目标

1）掌握阻抗、导纳概念和电路的相量图。

2）掌握正弦电流电路的瞬时功率、平均功率、无功功率、视在功率和复功率以及最大功率的传输。

2.教学重难点

8.1阻抗和导纳

8.2电路的相量图

8.3正弦稳态电路的分析

8.4正弦稳态电路的功率

8.5复功率

8.6最大功率传输

3.教学内容

8.1阻抗和导纳

8.1.1 阻抗和导纳的定义

8.1.2 元件（电阻、电容、电感）的阻抗和导纳

8.1.3 阻抗和导纳的转换及一般形式

8.1.4 电路的阻抗及性质（感性、容性、阻性）

8.1.5 电路的导纳及性质

8.1.6 阻抗的串联，分压公式

8.1.7 导纳的并联，分流公式

8.2电路的相量图

8.2.1 电路的相量图的概念

8.2.2 作相量图的一般原则

8.3正弦稳态电路的分析

8.3.1 应用线性电阻电路的各种分析方法和电路定理分析求解正弦稳态电路。

8.4正弦稳态电路的功率

8.4.1 平均功率（又称有功功率）、无功功率、视在功率的概念、表达式及相互关系

8.4.2 功率因数的概念及表达式

8.5复功率

8.5.1 复功率的定义及表示方法

8.5.2 提高功率因数的意义、方法及求解

8.6最大功率传输

8.6.1 最佳匹配条件

8.6.2 最大功率的计算

4.教学方法

（1）课堂教学。（2）采用传统教学方式与多媒体课件相结合进行教学；充分利用学校的课程录播视频和课程中心网站资源辅助教学。（3）采用过程化考核，通过作业自学。

5.教学评价

1）通过作业检验正弦稳态电路的分析基本内容的掌握程度。通过讨论，研在应用线性电阻电路的分析方法分析正弦稳态电路时, 有哪些注意点等问题。

2）滤波器和谐振电路实验

2.1 实验目标

通过滤波器和谐振电路实验,希望达到以下目标:1)通过实验对正弦稳态电路的频率特性加深理解并掌握2) 通过实验直观认识滤波器的特性。

3)通过实验认识谐振电路的特性

4)掌握用万用表交流电压挡测量交流电压有效值的方法。

5)进一步熟悉并掌握用示波器测量相位差的方法。

6)掌握用MATLAB/Excel绘制幅频特性曲线的方法7)掌握用Multisim 软件仿真交流电路的方法。

8)锻炼电路仿真能力和在仿真时自主设计参数的能力。

9)锻炼将实验、仿真和理论相互结合分析的能力。

2.2实验报告要求

滤波器和谐振电路的实验报告要求如下。1)实验前必须完成 7.4 节仿真内容方可进入实验室完成实测任务,请将仿真结果附在实验报告册中并打印。

2)根据实验理论基础和实验过程总结实验原理。

3)根据实验测量数据用MATLAB/Excel绘制 RC高通滤波器运放构成的低通有源滤波器、RLC 串联谐振电路的幅频特性曲线,附在实验报告册中,并用电路理论对曲线进行解释。

4)根据 RLC串联谐振电路的数据结合所学电路理论,计算电感线圈的参数L和R,在实验报告册中给出计算依据、过程和结果。

第九章 含有耦合电感的电路

1.教学目标

1）掌握耦合电感中的磁耦合现象、互感和耦合因数、耦合电感的同名端和耦合电感的磁通链方程、电压电流关系。

2）掌握含有耦合电感电路的分析计算及变压器、理想变压器的初步概念。

2.教学重难点

9.2含有耦合电感电路的计算

9.4理想变压器

3.教学内容

9.1互感

9.1.1 互感的定义和符号

9.1.2 耦合电感的VCR

9.1.3 同名端的概念

9.1.4 耦合系数的概念

9.2含有耦合电感电路的计算

9.2.1 耦合电感的顺接与反接串联计算

9.2.2 耦合电感的同侧与异侧并联计算

9.3空心变压器

9.3.1 空心变压器的概念

9.3.2 空心变压器的等效电路

9.4理想变压器

9.4.1 理想变压器的概念、VCR和电路模型

9.4.2 理想变压器的阻抗变换功能

4.教学方法

（1）课堂教学。（2）采用传统教学方式与多媒体课件相结合进行教学；充分利用学校的课程录播视频和课程中心网站资源辅助教学。（3）采用过程化考核，通过作业自学。

5.教学评价

1）通过作业检验含有耦合电感的电路基本内容的掌握程度。通过讨论，研究在1）两线圈间的互感值大,能否说其间的耦合系数大?2）互感线圈的同名端是如何规定的?理想变压器的阻抗变换公式与电压电流的参考方向有何关系等问题。

2）互感电路实验

2.1 实验目标

互感通过磁场耦合实现能量传递和电信号的隔离,在实际中有广泛的应用,变压器就是互感应用的典型实例之一。通过互感实验,希望达到以下目标:1)通过实验验证两个电感线圈之间可以有磁场耦合,存在互感

2)掌握通过实验判定同名端的方法。

3)通过实验验证同名端位置对互感电压的影响。

4)掌握实验测量互感的方法。

5)通过实验直观认识理解含互感电路的瞬态响应

6)通过实验初步了解无线电能传输的部分原理。

7)掌握用仿真软件仿真含有耦合电感电路的方法

8)通过有趣的实验现象激发学习兴趣。

9)锻炼实验观察能力和在实验现场根据理论对实验结果进行定性分析的能力。

10)锻炼应用多个知识点进行实验结果分析的能力。

11)锻炼将实验、仿真和理论相互结合分析的能力。

2.2 实验报告要求

1)实验前仿真结果整理:将实验前的仿真参数和仿真结果插人到实验报告册的相应位置。

2)8.4.1节演示实验结果分析:通过所学理论解释演示实验灯泡亮度变化的原因3)给出8.4.2节互感同名端位置交流实验判断方法的理论依据。

4)给出根据实验结果计算互感M的理论依据。

5)通过理论推导瞬态互感电压所用参数均为实验中所用和测量的参数并将理论推导的瞬态互感电压表达式进行 MATLAB 绘图;比较 MATLAB 绘图与实验中示波器显示的波形,分析异同及其原因。

6)Multisim 仿真及分析:搭建仿真电路。仿真参数尽可能与实验所用参数相同;仿真时需要设置互感的合系数,该耦合系数采用实验中通过测量计算得到的耦合系数;通过仿真给出不同位置电容取不同值时的灯泡电流;尝试采用与实验中不同的电容值进行仿真,获得比采用实验参数时更大的灯泡电流:最后尝试通过理论对仿真结果进行分析。

第十章 电路的频率响应

1.教学目标

掌握网络函数的概念。

掌握RLC串联、并联谐振及二阶网络函数的频率特性。

2.教学重难点

10.2 串联电路的谐振

10.4 并联电路的谐振

3.教学内容

10.1 网络函数

10.1.1 网络函数的概念

10.1.2 网络函数的求法

10.2 串联电路的谐振

10.2.1 电路谐振的概念

10.2.2 串联电路谐振的条件及特点

10.3 串联电路的频率响应

10.3.1 串联电路的频率响应

10.3.2 串联谐振电路的频率特性

10.4 并联电路的谐振

10.4.1 并联电路谐振的条件

10.4.2 并联电路谐振的特点

4.教学方法

（1）课堂教学。（2）采用传统教学方式与多媒体课件相结合进行教学；充分利用学校的课程录播视频和课程中心网站资源辅助教学。（3）采用过程化考核，通过作业自学。

5.教学评价

1. 通过作业检验含有耦合电感的电路基本内容的掌握程度。通过讨论，研究1）网络函数与激励的大小是否有关?2）串联电路谐振的条件是什么?3）同一电路是否有可能既发生串联谐振又发生并联谐振?等问题。

2.功率因数提高

2.1 实验目标

正弦稳态电路是电路课程的关键内容,而提高功率因数是正弦稳态电路的典型应用之一。通过功率因数提高实验,希望达到以下目标:

1)掌握阻抗和正弦稳态电路功率的概念。

2)掌握提高功率因数的背景和方法。

3)掌握电容并联等效。

4)掌握用MATLAB/Excel将实验数据绘制成曲线的方法

5)锻炼通过电路软件进行计算机仿真的能力。

6)锻炼将理论、仿真和实验相互结合的能力。

2.2 实验报告要求

1)实验前必须完成9.4 节仿真内容方可进入实验室完成实测任务请将仿真结果附在实验报告册中并打印。

2)根据实验理论基础和实验过程总结实验原理。

3)当f=50HzR=1000,L=450mH时通过电路理论计算出能够使功率因数提

高到1的电容值,将计算过程和结果填写到实验报告册中。4)根据实验测量数据,用MATLAB/Excel 绘制以电容值 C为横标以功率因数为纵坐标的曲线,以及以电流有效值1为纵坐标的曲线,并对曲线进行理论解释,将曲线和理论解释插人或填写到实验报告册中。

5)实验中的450 mH电感线圈不是理想电感可以等效为一个电感和一个电阻串联。这会导致理论分析结果与实验结果的差异。请根据实验结果,结合电路理论,计算出450 mH 电感线圈的等效串联电阻将计算依据和计算结果填写到实验报告册中。

第十一章 三相电路

1.教学目标

1）掌握三相电源，对称三相电路的组成及其电压和电流的相值和线值之间的关系。

2）掌握对称三相电路的一相计算方法。

2.教学重难点

11.2 线电压（电流）与相电压（电流）的关系

3.教学内容

11.1 三相电路

11.1.1 对称三相电源的表示方法、相序及连接方式

11.1.2 三相负载的表示方法及连接方式

11.1.3 三相电路的概念及连接方式

11.2 线电压（电流）与相电压（电流）的关系

11.2.1 Y形连接时的线相关系

11.2.2 Δ形连接时的线相关系

11.3 对称三相电路的计算

11.3.1 对称三相电路的概念

11.3.2 用分离一相法计算对称三相电路

4.教学方法

（1）课堂教学。（2）采用传统教学方式与多媒体课件相结合进行教学；充分利用学校的课程录播视频和课程中心网站资源辅助教学。（3）采用过程化考核，通过作业自学。

5.教学评价

1.通过作业检验三相电路基本内容的掌握程度。通过讨论，研究1）如何确定三相电源的相序?2）对称三相电路的相值与线值有何关系?3）Y形连接的对称三相电路改为Δ形连接后,其相值有何变化?等问题。

第十二章 二端口网络

1.教学目标

掌握二端口(网络)及其方程，二端口的Y、Z参数矩阵以及它们之间的相互关系

2.教学重难点

12.2 二端口的方程和参数

3.教学内容

12.1 二端口网络

12.1.1 端口条件

12.1.2 二端口网络的概念

12.2 二端口的方程和参数

12.2.1 二端口网络的方程建立

12.2.2 二端口网络Y参数矩阵计算

12.2.3 二端口网络Z参数矩阵计算

12.2.4 二端口网络Y.Z参数矩阵之间相互关系

4.教学方法

（1）课堂教学。（2）采用传统教学方式与多媒体课件相结合进行教学；充分利用学校的课程录播视频和课程中心网站资源辅助教学。（3）采用过程化考核，通过作业自学。

5.教学评价

1.通过作业检验三相电路基本内容的掌握程度。通过讨论，研究1）何谓端口条件? 端口网络如何划分?2）二端口网络Y参数矩阵和Z参数矩阵之间有何关系?等问题。

2.二端口网络级联实验

2.1 实验目标

二端口网络是指有两个端口的电路网络。由于电路都有输入和输出而二端口网络的两个端口可以视为输人端口和输出端口,所以二端口网络对于分析和设计电路具有重要作用。通过二端口网络实验,希望达到以下目标:

1)掌握二端口网络参数的定义。

2)掌握通过实验确定二端口网络参数的方法

3)掌握二端口网络级联的特性。

4)加深对正弦稳态电路频率特性的理解和掌握

5)加深对滤波器类型的理解和掌握

6) 培养学生电路实验的安全意识。

7)掌握保证电路安全的具体措施

8)锻炼将理论、仿真和实验相互结合的能力。

9) 通过二端口网络级联的实验现象激发学生的学习兴趣和探索创新精神

2.2 实验报告要求

二端口网络的实验报告要求如下

1)实验前必须完成 11.4 节仿真内容方可进入实验室完成实测任务,请将仿真结果附在实验报告册中并打印出来。

2)根据实验理论基础和实验过程总结实验原理和保障二端口网络实验安全需要注意的事项。

3)将表 11.3~表11.5的结果填写到实验报告册中并根据表格中的数据分别写出三个表格对应的二端口网络 T参数的矩阵形式TTT。

4)计算T参数矩阵T和T的乘积与 T比较计算矩阵中4个元素的误差百分比。

5)通过理论分析解释二端口网络演示实验中的实验现象。

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

| 章节 | 章节内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 电路模型和电路定律(6学时) | 6 |
| 第二章 | 电阻电路的等效变换(4学时) | 4 |
| 第三章 | 电阻电路的一般分析(9学时) | 9 |
| 第四章 | 电路定理(6学时) | 6 |
| 第五章 | 储能元件(2学时) | 2 |
| 第六章 | 一阶电路和二阶电路的时域分析(9学时) | 10 |
| 第七章 | 相量法(4学时) | 4 |
| 第八章 | 正弦稳态电路的分析(9学时) | 9 |
| 第九章 | 含有耦合电感的电路(4学时) | 4 |
| 第十章 | 电路的频率响应(3学时) | 3 |
| 第十一章 | 三相电路(3学时) | 3 |
| 第十二章 | 二端口网络(3学时) | 3 |

五、教学进度

表3：教学进度表

| 周次 | 日期 | 章节名称 | 内容提要 | 授课时数 | 作业及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 8月22-9月6日 | 第一章 | 电路模型和电路定律(6学时) | 6 | 1.3与1.5 |  |
| 3 | 9月11-9月13日 | 第二章 | 电阻电路的等效变换(4学时) | 4 | 2.2 |  |
| 4-6 | 9月18-10月4日 | 第三章 | 电阻电路的一般分析(9学时) | 9 | 3.1，3.3，3.8 |  |
| 7-8 | 10月9-10月18日 | 第四章 | 电路定理(6学时) | 6 | 4.1，4.7 |  |
| 9 | 10月23-10月25日 | 第五章 | 储能元件(2学时) | 2 | 5.2 |  |
| 9-11 | 10月25-11月8日 | 第六章 | 一阶电路和二阶电路的时域分析(9学时) | 10 | 6.1，6.7，6.10 |  |
| 12 | 11月13-11月15日 | 第七章 | 相量法(4学时) | 4 | 7.1，7.4，7.7 |  |
| 13-15 | 11月10-12月6日 | 第八章 | 正弦稳态电路的分析(9学时) | 9 | 8.1，8.7，8.10 |  |
| 16 | 12月11-12月13日 | 第九章 | 含有耦合电感的电路(4学时) | 4 | 9.4，9.6 |  |
| 17 | 12月18-12月20日 | 第十章 | 电路的频率响应(3学时) | 3 | 10.5 |  |
| 17-18 | 12月20-12月25日 | 第十一章 | 三相电路(3学时) | 3 | 11.4 |  |
| 18 | 12月25-12月27日 | 第十二章 | 二端口网络(3学时) | 3 | 12.8 |  |

六、教材及参考书目

教  材：

《电路》（第六版），邱关源著，高等教育出版社，2022年6月第6版

《电路》（第六版） 配套电子视频资料

《电路实验》 邹建龙著， 高等教育出版社，2022年5月第1版

参考书：

《电路学习指导与习题分析》，刘崇新 罗先觉编，高等教育出版社。

《电路原理试题选编》，王树民 刘秀成 陆文娟 徐福媛 编著，清华大学出版社。

七、教学方法

1、在课堂教学中采用讲授法，阐述电路的基本原理和分析方法，理论联系实际，培养学生的理解能力、和创新能力；

2、采用传统教学方式与多媒体课件相结合进行教学；充分利用学校的课程录播视频和课程中心网站资源辅助教学。

3、采用过程化考试，分四个阶段进行。使学生在各个阶段打下扎实的基础，避免期末考试突击复习的现象。

4、搜集《电路分析》相关内容在实际工程中的案例，案例由浅入深，结合课程中的相应知识点进行分析，培养学生对复杂工程问题的应用能力。

案例一：两个同功率的灯泡串联接在220V电源上，其亮度的强度问题。

案例二：1k ohm 1/4W电阻接在5V/3A的直流电压源上，电阻功耗的承受能力。

案例三：两节标称1.5V的干电池的并联使用问题。

案例四：三相电动机的星形供电时零线的处理。

案例五(复杂工程)：负电阻装置的设计。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

| 课程目标 | 考核要点 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 1-3能够将相关知识和数学模型方法用于推演、分析电子信息工程专业工程问题。 | 课堂提问，平时作业，闭卷考试 |
| 课程目标2 | 2-1能运用相关科学原理，识别和判断电子信息领域复杂工程问题的关键环节和参数。 | 课堂提问，平时作业，闭卷考试 |

（二）评定方法

1．评定方法

考核方式：过程化闭卷考试，平时作业，课堂提问。

成绩评定方式：第一次15%；第二次20%；第三次20%；第四次25%，大作业10%，平时作业10%，实验20%。

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

| 考核占比 课程目标 | 平时 | 实验 | 期末 | 总评达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 20 | 20 | 60 | 100% |
| 课程目标2 | 20 | 20 | 60 |  |

（三）评分标准

| 课程 目标 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |
|  | 优 | 良 | 中 | 合格 | 不合格 |
|  | A | B | C | D | F |
| 课程 目标1 | 15 | 40 | 25 | 15 | 5 |
| 课程 目标2 | 15 | 40 | 25 | 15 | 5 |